Code for design of 8 bit ALU

module alu8 (

input  [7:0] A,

input  [7:0] B,

input  [2:0] Sel,

output reg [7:0] Result,

output reg Carry,

output reg Zero

);

always @(*) begin

Carry = 0;

case (Sel)

3'b000: begin              // Addition

{Carry, Result} = A + B;

end

3'b001: begin              // Subtraction

{Carry, Result} = A - B;

end

3'b010: begin              // AND

Result = A & B;

end

3'b011: begin              // OR

Result = A | B;

end

3'b100: begin              // XOR

Result = A ^ B;

end

3'b101: begin              // NOT A

Result = ~A;

end

3'b110: begin              // Left Shift

Result = A << 1;

end

3'b111: begin              // Right Shift

Result = A >> 1;

end

default: begin

Result = 8'b00000000;

Carry = 0;

end

endcase

Zero = (Result == 8'b00000000);

end

endmodule

Code for Testbench of 8Bit ALU

`timescale 1ns/1ps

module alu8_tb;

reg [7:0] A;

reg [7:0] B;

reg [2:0] Sel;

wire [7:0] Result;

wire Carry;

wire Zero;

// Instantiate ALU

alu8 uut (

.A(A),

.B(B),

.Sel(Sel),

.Result(Result),

.Carry(Carry),

.Zero(Zero)

);

initial begin

// Create VCD file for GTKWave

$dumpfile("alu8.vcd");

$dumpvars(0, alu8_tb);

$display("------------------------------------------------------");

$display("Time\tSel\tA\tB\tResult\tCarry\tZero");

$display("------------------------------------------------------");

// ADD

A = 8'd25; B = 8'd15; Sel = 3'b000; #10;

$display("%0t\t%b\t%d\t%d\t%d\t%b\t%b",$time,Sel,A,B,Result,Carry,Zero);

// SUB

A = 8'd30; B = 8'd10; Sel = 3'b001; #10;

$display("%0t\t%b\t%d\t%d\t%d\t%b\t%b",$time,Sel,A,B,Result,Carry,Zero);

// AND

A = 8'b10101010;

B = 8'b11001100;

Sel = 3'b010; #10;

$display("%0t\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",$time,Sel,A,B,Result,Carry,Zero);

// OR

Sel = 3'b011; #10;

$display("%0t\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",$time,Sel,A,B,Result,Carry,Zero);

// XOR

Sel = 3'b100; #10;

$display("%0t\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",$time,Sel,A,B,Result,Carry,Zero);

// NOT

A = 8'b11110000;

Sel = 3'b101; #10;

$display("%0t\t%b\t%b\t-\t%b\t%b\t%b",$time,Sel,A,Result,Carry,Zero);

// Left Shift

A = 8'b00001111;

Sel = 3'b110; #10;

$display("%0t\t%b\t%b\t-\t%b\t%b\t%b",$time,Sel,A,Result,Carry,Zero);

// Right Shift

A = 8'b11110000;

Sel = 3'b111; #10;

$display("%0t\t%b\t%b\t-\t%b\t%b\t%b",$time,Sel,A,Result,Carry,Zero);

// Zero Flag Test

A = 8'd0;

B = 8'd0;

Sel = 3'b000; #10;

$display("%0t\t%b\t%d\t%d\t%d\t%b\t%b",$time,Sel,A,B,Result,Carry,Zero);

#10;

$finish;

end

endmodule